招 标 公 告

项目名称：陕西铁路工程职业技术临渭校区餐饮中心厨具采购及排风系统安装

附件2

| 陕铁院老校区排风系统技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 规格型号 |  | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 一楼东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多翼式低噪音离心风柜 |  |  | 36000M3/H 15KW |  | 1 | 台 |  | 流量：36000-42000M3/H，电压：380V，功率：15KW，（广东林发） |  |  |  |
| 3 | 高压静电油烟净化器 |  |  | 36000M3/H |  | 1 | 台 |  | 整体选用2MM不锈钢板材，采用高压静电原理。 |  |  |  |
| 4 | 防火阀70度 |  |  | 1000*630*315 |  | 1 | 个 |  | 是通过对排烟管道的排烟温度进行检测，并做出事故响应，整体选用钢板焊接并做防锈处理。 |  |  |  |
| 5 | 软连接 |  |  | 300*D*H |  | 1 | 个 |  | 防水，防漏材料 |  |  |  |
| 6 | 变频器 |  |  | 11KW |  | 1 | 台 |  | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 |  |  |  |
| 7 | 镀锌风管 |  |  | 镀锌烟管厚度1.0MM |  | 145 | m² |  | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 |  |  |  |
| 8 | 电源线 |  |  | 配风柜 |  | 1 | 套 |  | 国标铜线耐火阻燃型 |  |  |  |
|  | 一楼西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多翼式低噪音离心风柜 |  | 42000M3/H 15KW |  |  | 1 | 台 |  | 流量：42000-46000M3/H，电压：380V，功率：15KW，（广东林发） |  |  |  |
| 3 | 高压静电油烟净化器 |  | 42000M3/H |  |  | 1 | 台 |  | 整体选用2MM不锈钢板材，采用高压静电原理。 |  |  |  |
| 4 | 防火阀70度 |  | 1000*630*315 |  |  | 1 | 个 |  | 是通过对排烟管道的排烟温度进行检测，并做出事故响应，整体选用钢板焊接并做防锈处理。 |  |  |  |
| 5 | 软连接 |  | 300*D*H |  |  | 1 | 个 |  | 防水，防漏材料 |  |  |  |
| 6 | 变频器 |  | 15KW |  |  | 1 | 台 |  | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 |  |  |  |
| 7 | 镀锌风管 |  | 镀锌烟管厚度1.0MM |  |  | 145 | m² |  | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 |  |  |  |
| 8 | 电源线 |  | 配风柜 |  |  | 1 | 套 |  | 国标铜线耐火阻燃型 |  |  |  |
|  |  | 一楼新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多翼式低噪音离心风柜 |  |  | 28000M3/H 7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 流量：24000-28000M3/H，电压：380V，功率：7.5KW，（广东林发） |
| 2 |  | 镀锌风管 |  |  | 镀锌烟管厚度1.0MM |  |  |  |  | 165 | m² | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 |
| 3 |  | 送风咀 |  |  | 400*400 |  |  |  |  | 1 | 套 | 全铝合金外壳，带散流阀 |
| 4 |  | 风机支架（吊装） |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 | 材质选用国标矩管优质焊接，稳固牢靠。 |
| 5 |  | 调节阀 |  |  | 800*400*215 |  |  |  |  | 2 | 个 | 集中排烟时对每个小支口的风量进行调节，使整个厨房的排烟管道的风量达到均衡的效果.整体选用钢板焊接并做防锈处理 |
| 6 |  | 变频器 |  |  | 7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 |
|  |  | 二楼东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 多翼式低噪音离心风柜 |  |  | 33000M3/H 11KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 流量：33000-36000M3/H，电压：380V，功率：11KW，（广东林发） |
| 3 |  | 高压静电油烟净化器 |  |  | 33000M3/H |  |  |  |  | 1 | 台 | 整体选用2MM不锈钢板材，采用高压静电原理。 |
| 4 |  | 防火阀70度 |  |  | 1100*600*315 |  |  |  |  | 1 | 个 | 是通过对排烟管道的排烟温度进行检测，并做出事故响应，整体选用钢板焊接并做防锈处理。 |
| 5 |  | 软连接 |  |  | 300*D*H |  |  |  |  | 1 | 个 | 防水，防漏材料 |
| 6 |  | 变频器 |  |  | 11KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 |
| 7 |  | 镀锌风管 |  |  | 镀锌烟管厚度1.0MM |  |  |  |  | 120 | m² | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 |
| 8 |  | 电源线 |  |  | 配风柜 |  |  |  |  | 1 | 套 | 国标铜线耐火阻燃型 |
|  |  | 二楼西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 多翼式低噪音离心风柜 |  |  | 52000M3/H 18.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 流量：52000-56000M3/H，电压：380V，功率：18.5KW，（广东林发） |
| 3 |  | 高压静电油烟净化器 |  |  | 52000M3/H |  |  |  |  | 1 | 台 | 整体选用2MM不锈钢板材，采用高压静电原理。 |
| 4 |  | 防火阀70度 |  |  | 1100*600*315 |  |  |  |  | 1 | 个 | 是通过对排烟管道的排烟温度进行检测，并做出事故响应，整体选用钢板焊接并做防锈处理。 |
| 5 |  | 软连接 |  |  | 300*D*H |  |  |  |  | 1 | 个 | 防水，防漏材料 |
| 6 |  | 变频器 |  |  | 18.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 |
| 7 |  | 镀锌风管 |  |  | 镀锌烟管厚度1.0MM |  |  |  |  | 120 | m² | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 |
| 8 |  | 电源线 |  |  | 配风柜 |  |  |  |  | 1 | 套 | 国标铜线耐火阻燃型 |
|  |  | 二楼新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多翼式低噪音离心风柜 |  |  | 28000M3/H 7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 流量：24000-28000M3/H，电压：380V，功率：7.5KW，（广东林发） |
| 2 |  | 镀锌风管 |  |  | 镀锌烟管厚度1.0MM |  |  |  |  | 165 | m² | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 |
| 3 |  | 送风咀 |  |  | 400*400 |  |  |  |  | 1 | 套 | 全铝合金外壳，带散流阀 |
| 4 |  | 风机支架（吊装） |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 | 材质选用国标矩管优质焊接，稳固牢靠。 |
| 5 |  | 调节阀 |  |  | 800*400*215 |  |  |  |  | 2 | 个 | 集中排烟时对每个小支口的风量进行调节，使整个厨房的排烟管道的风量达到均衡的效果.整体选用钢板焊接并做防锈处理 |
| 6 |  | 变频器 |  |  | 7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 |
|  |  | 三楼东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多翼式低噪音离心风柜 |  |  | 24000M3/H7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 流量：21000-24000M3/H，电压：380V，功率：7.5KW，（广东林发） |
| 2 |  | 高压静电油烟净化器 |  |  | 24000M3/H |  |  |  |  | 1 | 台 | 整体选用2MM不锈钢板材，采用高压静电原理。 |
| 3 |  | 防火阀70度 |  |  | 1000*600*315 |  |  |  |  | 1 | 个 | 是通过对排烟管道的排烟温度进行检测，并做出事故响应，整体选用钢板焊接并做防锈处理。 |
| 4 |  | 软连接 |  |  | 300*D*H |  |  |  |  | 1 | 个 | 防水，防漏材料 |
| 5 |  | 变频器 |  |  | 7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 |
| 6 |  | 镀锌风管 |  |  | 镀锌烟管厚度1.0MM |  |  |  |  | 160 | m² | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 |
| 7 |  | 电源线 |  |  | 配风柜 |  |  |  |  | 1 | 套 | 国标铜线耐火阻燃型 |
|  |  | 三楼西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多翼式低噪音离心风柜 |  |  | 33000M3/H 11KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 流量：33000-36000M3/H，电压：380V，功率：11KW，（广东林发） |
| 2 |  | 高压静电油烟净化器 |  |  | 33000M3/H |  |  |  |  | 1 | 台 | 整体选用2MM不锈钢板材，采用高压静电原理。 |
| 3 |  | 防火阀70度 |  |  | 1000*600*315 |  |  |  |  | 1 | 个 | 是通过对排烟管道的排烟温度进行检测，并做出事故响应，整体选用钢板焊接并做防锈处理。 |
| 4 |  | 软连接 |  |  | 300*D*H |  |  |  |  | 1 | 个 | 防水，防漏材料 |
| 5 |  | 变频器 |  |  | 7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 |
| 6 |  | 镀锌风管 |  |  | 镀锌烟管厚度1.0MM |  |  |  |  | 160 | m² | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 |
| 7 |  | 电源线 |  |  | 配风柜 |  |  |  |  | 1 | 套 | 国标铜线耐火阻燃型 |
|  |  | 三楼新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多翼式低噪音离心风柜 |  |  | 28000M3/H 7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 流量：24000-28000M3/H，电压：380V，功率：7.5KW，（广东林发） |
| 2 |  | 镀锌风管 |  |  | 镀锌烟管厚度1.0MM |  |  |  |  | 195 | m² | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 |
| 3 |  | 送风咀 |  |  | 400*400 |  |  |  |  | 1 | 套 | 全铝合金外壳，带散流阀 |
| 4 |  | 风机支架（吊装） |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 | 材质选用国标矩管优质焊接，稳固牢靠。 |
| 5 |  | 调节阀 |  |  | 600*400*215 |  |  |  |  | 10 | 个 | 集中排烟时对每个小支口的风量进行调节，使整个厨房的排烟管道的风量达到均衡的效果.整体选用钢板焊接并做防锈处理 |
| 6 |  | 变频器 |  |  | 7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 |
|  |  | 四楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 多翼式低噪音离心风柜 |  |  | 28000M3/H7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 流量：24000-28000M3/H，电压：380V，功率：7.5KW，（广东林发） |
| 3 |  | 防火阀70度 |  |  | 1000*600*315 |  |  |  |  | 1 | 个 | 是通过对排烟管道的排烟温度进行检测，并做出事故响应，整体选用钢板焊接并做防锈处理。 |
| 4 |  | 软连接 |  |  | 300*D*H |  |  |  |  | 1 | 个 | 防水，防漏材料 |
| 5 |  | 变频器 |  |  | 7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 |
| 6 |  | 镀锌风管 |  |  | 镀锌烟管厚度1.0MM |  |  |  |  | 160 | m² | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 |
| 7 |  | 电源线 |  |  | 配风柜 |  |  |  |  | 1 | 套 | 国标铜线耐火阻燃型 |
|  |  | 四楼新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 多翼式低噪音离心风柜 |  |  | 16000M3/H 4KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 流量：14000-16000M3/H，电压：380V，功率：4KW，（广东林发） |
| 2 |  | 镀锌风管 |  |  | 镀锌烟管厚度1.0MM |  |  |  |  | 110 | m² | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道1.0mm,加强筋0.8mm，角连接件1.2mm，法兰夹卡1.0mm，内支撑为碳素角钢，硅酮密封胶密封。 |
| 3 |  | 送风咀 |  |  | 400*400 |  |  |  |  | 1 | 套 | 全铝合金外壳，带散流阀 |
| 4 |  | 风机支架（吊装） |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 套 | 材质选用国标矩管优质焊接，稳固牢靠。 |
| 6 |  | 变频器 |  |  | 7.5KW |  |  |  |  | 1 | 台 | 自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。 |
|  |  | 风机底座及原有系统拆除恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 风机底座 |  |  | 10#槽钢 |  |  |  |  | 2 | 套 | 10#槽钢 |
| 2 |  | 原有排烟系统管道拆除 |  |  | 约480㎡ |  |  |  |  | 480 | ㎡ | / |
| 3 |  | 原有排烟系统风机拆除 |  |  | 依现场为准 |  |  |  |  | 5 | 台 | / |
| 5 |  | 厨有设备拆除 |  |  | 依更换设备为准 |  |  |  |  | 10 | 台 | / |

陕西铁路工程职业技术学院

基建工程招标领导小组

2015年6月17日